附件1-8

此为样表，请用户老师参照格式在此表上填写自己设备的相关内容：

进口设备不能含电脑，如果要购买，要变通的写明要求投标人以国内交货方式赠送。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 项目要求及技术需求 |  |  |  |
| 1 | 太赫兹透射反射光谱仪 |  | 规格及型号 |  | - Microtech 公司的太赫兹透射反射光谱系统；（Microtech） - Tera-SED THz System； （ Gigaoptics） - ABL-Z太赫兹光谱系统；（Zomega） |  |
|  |  |  | 单位及数量 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 用途 |  | 用于光学工程专业硕士生、光电信息工程和光信息科学与技术专业本科生的实验教学； 用于上述三个专业的老师从事光谱分析方面的科研工作。 |  |
|  |  |  | 技术需求 |  | 必须包含下列几个部件： 1）BWO THZ发生源 工作范围：100-180GHz,输出功率：≈20mw 2）BWO THZ发生源 工作范围：工作范围160-260GHz，输出功率≈20mW， 310-520GHz,输出功率：≈1mw 3）BWO THZ发生源 工作范围600-900GHz；输出功率≈3mW 4）BWO THZ发生源 工作范围O.9-1.1THz；输出功率≈3mW 5）PY-III-C-B THz热释电面阵探测器 波长范围：13-355nm、1064nm-3mm 像素大小：100um×100um 像素数目：124×124 感应面积：12.4mm×12.4mm 6）BWO供电电源： 输入电压：220V+/-5%，功耗500W 7）BWO磁系统: 磁场强度:1.2 Tesla 8) BWO 制冷系统 9）高灵敏度的Golay Cell探测器； 光谱响应范围: 0.02-20THz 最大调制频率: 50Hz 动态范围: 100nW-1mW 上升沿时间: 25ms 最大输出电压: 3.0V 入射窗口直径: 6mm 外形尺寸: 135×115×120mm 配置专用的隔振装置 10）数据采集系统: 带客户终端软件和SR830锁相放大器； 11）透射光路、反射光路组件 包含： 透镜（4片）、衰减器一套、 斩波器一个、样品架 一个、 调节架9个、分光镜 1个、 导轨 2个 12）其它配件: 含偏振片（2片）、反射片（4片） |  |
| 2 | 光纤熔接机 |  | 规格及型号 |  | 1、住友TYPE-39 2、古河S178A 3、滕仓FSM-60S |  |
|  |  |  | 单位及数量 |  | 1台 |  |
|  |  |  | 用途 |  | 用于标准单模光纤、多模光纤、色散位移光纤、非零色散位移光纤、G657光纤等光纤之间的精密、低损耗连接 |  |
|  |  |  | 技术需求 |  | 1、适用光纤 单模光纤、多模光纤、色散位移光纤、非零色散位移光纤、G657光纤 2、涂敷外径 100 至 1000 µm 3、包层直径 80 至 150 µm 4、切断长 8～16mm 5、熔接损耗 SMF: 0.02dB MMF: 0.01dB DSF: 0.04dB NZ-DSF: 0.04dB 6、接续时间 ～10秒 (高速) 双联加热器 7、加热器 ≤40 秒 8、热缩管类型 40mm/60mm 9、接续数据储存 10,000 组 10、放电试验 自动根据外界环境，校准放电条件 11、张力试验 200g (标准) 12、菜单选择 平易亲切的用户界面 13、图像显示 ≥3.5〞英寸彩色显示器 14、放大倍数 ≥300 15、外接接口 USB 通信接口 RCA 外接显示器端口 DC 输入、汽车电瓶接口 16、显示方式 X轴和Y轴独立显示，或同时显示X/Y轴 19、电源 输入: 100 - 240V AC，50/60Hz；10～15V DC 20、充电电池 200 次接续并且加热 21、电极寿命 ≥2000次 22、操作环境 -10～+50℃(温度)，0～95%（湿度），0～5000m（海拔），最大风速15m/s 除主机外，主要配件包括：光纤切割刀、适配器、电池、电源线、携带箱、冷却槽、备用电极、充电连线、光纤剥皮钳、使用说明书 |  |
| 3 |  |  | 规格及型号 |  |  |  |
|  |  |  | 单位及数量 |  |  |  |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 |  |  |  |
| 4 |  |  | 规格及型号 |  |  |  |
|  |  |  | 单位及数量 |  |  |  |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 |  |  |  |
| 5 |  |  | 规格及型号 |  |  |  |
|  |  |  | 单位及数量 |  |  |  |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 |  |  |  |
| 6 |  |  | 规格及型号 |  |  |  |
|  |  |  | 单位及数量 |  |  |  |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 |  |  |  |
| - 质量标准 |  |  | 符合设备制造厂家的出厂标准 |  |  |  |
| - 验收条件及标准 |  |  | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 对整机以及所有的设备均提供免费保修_ 年，设备技术要求里面有特别注明的除外；保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |  |  |  |  |
| 售后及技术服务要求 |  | 免费送货上门，免费安装调试，免费提供现场技术培训，免费进行设备工作原理、操作、维护的技术培训1-2人，保证使用人员正常操作设备的各种功能；设备自带软件在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货期：自收到信用证后 日内必须到货； （如果不是信用证付款方式，交货期从签订合同之日起计算，自签订合同之日起 个工作日内必须到货；）用户老师根据各自设备情况落实好后选定一种填写 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 设备进场后7个工作日内安装调试合格；在设备交货前1个月，中标人应通知采购人有关设备安装的环境与安装条件，采购人作好设备安装前的准备工作。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 重要条款，用户老师务必落实后人认真填写： （填写确定好的方式） 参考付款方式： 1、100%信用证,90%凭发货方发货单据支付，10%验收合格后凭采购方验收报告20日内付清。 2、第4分项：100%信用证, 100%见单即付。 3、在交货使用并验收合格，培训指导完成后，乙方在5天内开具进口发票给甲方，甲方在10个工作日内支付全部货款的 %，余 %作为质保金，该质保金在设备运行满一年后无质量问题的第十五个工作日内一次付清（无息）。（无预付款）。 |  |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 无 |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 1、本表货物已按规定办理进口产品采购审核有关手续（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，采购人不再支付额外费用。采购人协助办理免税审批手续。 2、投标人按照提供给高校的教育行业优惠折扣进行报价，进口设备投标报价按免税到岸价（CIP桂林）及第3点所含的各项费用，美元报价。 如果不是空运而是海运，用户老师务必落实海运的交货地点（海运无法运到桂林，一般运到广州或者是上海，请特别注明！ 某分项： 3、货物涉及的各项费用（包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费、及其它全部费用的总和）由中标人自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用。 |  |  |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合自主创新、节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 无 |  |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 无 |  |  |  |  |
| 原厂商授权 |  | 中标人在签订合同前必须提供设备的销售授权书原件或供货保证有效证明原件。 |  |  |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话 3～5 天内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 |  |  |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  |  |  | 无 |  |  |
| 理由 |  |  |  |  |  |  |
| 依据名称 |  |  |  |  |  |  |
| 制定机关 |  |  |  |  |  |  |
| 公开渠道 |  |  |  |  |  |  |
| 内容摘要 |  |  |  |  |  |  |
| 五、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式 |  |  |  |  |  |  |
| 文件或资料名称 |  |  |  | 发布机关 |  | 公布渠道或获取方式 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |