# 采购需求表

：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途:智能网联与场景化系统重点实验室无人机实验项目 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 采购内容 |  | 单位及数量 | 参考规格及型号 | 技术需求 |
| 1 | 运载无人机 |  | 1台 | FlyCart 30 | 一、基础参数： 1、对称电机轴距≤2250mm 2、外包装箱尺寸≤1200mm×850mm×1100mm 3、外形尺寸（折叠，包含桨叶）≤1200mm×760mm×1050mm 4、最大起飞重量≤95kg 5、最大额外负载≥40kg 6、GNSS定位悬停精度绝对值：垂直≤0.3 m，水平≤0.6 m 7、GNSS系统：支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统 8、RTK：飞行器具备RTK定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下利用RTK定向安全飞行。 9、RTK模式下飞行器悬停精度满足： 垂直≤±0.1 m 水平≤±0.2 m" 10、最大上升速度≥5 m/s 11、最大下降速度≥3 m/s 12、最大倾斜下降速度≥5 m/s 13、最大水平飞行速度≥20 m/s 14、最大飞行海拔高度≥6000m 15、最大可承受风速6级风 16、最大飞行时间（空载，双电）≥29分钟 17、最大飞行距离（空载，双电）≥28km 18、工作环境温度：-20°C 至 45° C 19、展开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤2min 20、避障系统：飞行器具备双目视觉系统和毫米波相控阵雷达系统，可探测前后左右上下方向的障碍物。探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停。 21、视觉系统：视觉系统的探测范围至少达到25m 22、相控雷达系统：相控阵雷达水平方向探测范围至少达到50m, 垂直方向探测范围至少达到200m 23、起飞保护：无人机起桨前，进行声光报警，同时在界面展示起桨倒计时和取消起飞提示 24、起飞环境检测：无人机起飞过程中将对附近障碍物进行检测，起桨前（电调鸣叫倒计时期间），当检测到飞机附近有障碍物影响作业安全时，将触发弹窗警告，用户确认无安全风险后才能再次起飞，否则将阻止飞行 25、近地减速：在无人机降落过程中，可以设置无人机的减速距离和减速，用于保护货物 26、传感器冗余：飞行器具备双IMU（惯性测量单元）、双气压计、双指南针冗余 27、FPV摄像头：飞行器配置FPV摄像头，画面分辨率不低于1080p 28、无人机防护等级：飞行器具备IP55防护等级 补光灯：具备补光灯，根据环境光自动开启，提升夜间飞行的安全性 29、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ：不小于20 km（FCC) 30、图传分辨率：支持1080p高清图传 31、双信号控制传输：支持2.4GHz和5.8GHz双频通信，32、4G图传：支持遥控器和飞机之间的控制及图传链路通过4G进行备份，在自有图传链路信号质量较差时可以自动切换到4G图传。 二、货箱： 1、货箱自重≤3kg 2、载荷能力：货箱最大载重≥40KG 3、重量检测：货箱支持实时货物实时称重显示，并有超重警告 4、重心检测：货箱支持实时货物重心显示，并有重心偏移警告 三、空吊系统： 1、收放重量：空吊支持收放重量≥40公斤 2、收放速度：空吊支持收放速度≥0.8m/s 3、释放长度：空吊支持线缆释放长度≥20m 4、手动操作：空吊可通过手动波轮控制线缆收放 5、自动操作：空吊可通过APP按键自动控制线缆收放 6、称重功能：空吊支持货物重量检测，并将结果实时显示在APP中 7、智能消摆：飞行刹车时，当货物摆动过大，无人机会可智能调整姿态，有效消除货物摆动，更大程度保障平稳性。 8、线缆熔断保护：当空吊系统线缆和树木等物体缠绕时，可点击熔断器图标，熔断线缆保证飞行安全 四、降落伞： 1、最大负载：降落伞可支持的最大负载≥95kg 2、自动反应时间：降落伞自动反应时间≤1000毫秒 3、防护等级：降落伞防护等级不低于IP55 4、降落伞通讯：降落伞与飞行器之间具备通讯链路，可以实时查看降落伞状态并触发降落伞动作 5、独立供电：降落伞具备独立供电系统 6、主板断电续航：主板断电续航时间≥1小时 7、独立存储：降落伞具有独立的SD卡进行数据记录，确保能够有效记录飞机断电前后的相关数据。 8、开伞方式：降落伞开伞方式不低于3种 9、蜂鸣报警：降落伞开启后蜂鸣器自动打开进行报警 10、灯光报警：降落伞开启后爆闪灯自动打开进行报警 11、最低开伞高度：降落伞的最低开伞高度应不小于60M 五、遥控器： 1、遥控器同时具备内置电池和外置可更换电池 2、遥控器需具备7英寸，1080p及以上分辨率的显示屏，屏幕最高亮度至少达到 1200 cd/m2 3、支持通过HDMI接口输出相机画面或复制屏幕 4、遥控器防护等级达到IP54 六、智能电池： 1、电池容量：电池容量≥38000毫安时 2、电池循环寿命：电池循环寿命≥1500次 3、单双电模式：飞行器可支持单电池或双电池两种供电模式 4、双电冗余：飞行器支持双电冗余功能，飞行过程中当一个电池失效后，可以依靠另一电池继续对飞行单元进行供电，完成飞行。 5、电池信息：飞行器可以通过遥控器APP实时显示电池信息，例如电压、电量、电流等 6、电池配对功能：当两块电池性能差别较大时，地面端软件会提示用户使用性能相近的电池使用； 7、电池锁扣检查：电池装上飞行器后，若电池锁扣没有锁紧，应能在APP端提示且不允许飞行器起飞 8、电池冗余：支持双电池并联供电，当一块电池出现故障时，飞行器应仍能正常工作 9、电池IP防护：电池IP防护等级不低于IP54 七、智能充电管家： 1、充电功率：智能管家支持充电功率≥7200W 2、双电并充：电池管家支持两块电池同时充电 3、单电快充：电池管家支持一块电池单电快充 |
| 2 | 无人机管控云平台 |  | 1套 | V1.0 | 一、信息管理 1、支持标准地图/卫星地图切换加载； 2、用户可创建组织，在组织管理页面修改人员组织名称、用户角色，也可根据组织角色、项目名称和加入方式筛选组织人员； 3、支持客户LOGO及平台名称定制更换； 4、支持进入人员管理页面，点击添加人员按钮，录入人员账号、人员组织名称和用户角色； 5、管理员可在网页端设备管理页面查看和管理设备；； 6、支持在网页端查看、编辑、移动和删除从遥控器上传的媒体文件，也可压缩文件后下载媒体资源； 4、平台全功能接口开放，提供接口文档说明书； 5、支持系统整体离线私有化部署运行 二、运载机管控模块 1、支持在平台上统一管理运载机航线，航线信息包括：航线名称、飞行器、航线类型； 2、在立体地图中预览航线及航点；支持查看飞行相机或负载直播画面； 3、支持查看运载机连接状态，同步展示信号、电量、卫星数量、工作环境等信息； 4、支持重心、重量监测数据回传，确保运载物装载正确。 5、支持对运载机云端操作，可控制图像回传、急停、返航等； 6、支持创建运载机飞行任务，可规定航线执行时间； 8、可通过三维地图查看运载机飞行坐标及实时位置信息； 三、手飞无人机管理模块 1、支持手飞作业行业无人机接入，并同时分为1、2、4、9个多屏观看外业作业无人机巡检画面及定位信息； 2、对设备任务执行情况进行基础数据统计，如巡检次数、巡检时长、巡检报告数量等； 3、支持作业区、禁飞区划设，包括启用与关闭； 四、无人机机场管理 1、支持机场设备状态、无人机状态查看及管理； 2、支持自动机场任务设置，包括一键起飞、定时飞行、连续执行等； 3、支持机场作业的无人机远程控制，包括飞行控制及负载控制，支持鼠标点击视频画面控制云台进行多角度查看 4、支持多媒体数据与算法系统关联，实现事件检测，并查看算法检测信息 5、支持对3款及以上不同型号机场进行接入控制及管理； |
| 3 | 车载无人机作业系统套件 |  | 1套 | DCap Pro | - 整体说明 - 可通过主控平台对车载机库设备智能化管理，对车载无人机实现一键备飞、一键任务执行、一键降落等作业，采用独立电源管理的风冷系统为机库设备散热，配备防雨设计。 二、基础参数 1、整机重量≥70kg，机库高度≤40CM 2、工作环境温度范围：0°C-45°C 3、防护等级：至少达到IP54标准 5、无人机容纳数量≥1架 6、舱内传感器：包含温度传感器、湿度传感器等 7、无人机型号兼容数量：≥2种 8、输入电压：DC12V 9、输入功率≥120W 10、充电保护：过压、过流 11、充电输出电压：26.2V/52.8A（双路） 12、电池保护功能：防过充、防过放、防短路、防过温 13、网络接入：4G/5G 14、其他功能：无线充电 三、电源管理装置 1、配置电源逆变装置，支持从车载电源转化放电 2、最大负载功率支持10KW 3、具备过载保护、过温保护、短路保护 4、具备10A、16A插口接入 四、爆闪喊话器 1、配套机载爆闪喊话器1套，支持文字转换播放、音频文件喊话播放 2、支持红蓝警灯爆闪，并支持远程控制 |
| - 质量标准 |  |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| - 验收条件及标准 |  |  | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于1年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |  |  |  |
| 售后及技术服务 要求 |  | - 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货期：自签订合同之日起 30 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西桂林市采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。 |  |  |  |
| 三、其他要求 1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。 2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份： 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：工商银行桂林市屏风支行 - 银行账号：2103 2152 0924 9017 694 |  |  |  |  |  |

- 格式文件

# 采购需求响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 质保年限（年） | 故障处理响应时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日

竞  标  报  价  表

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日