# 采购需求表

教学设备采购

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途:教学 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 采购内容 |  | 单位及数量 | 参考规格及型号 | 技术需求 |
| 1 | 智能中控主机 |  | 33台 | 海普迪TNC600 | ▲1.中控主机采用全嵌入式架构，高度≤1.5U，采用直通散热设计，主机和触控液晶面板采用分体式设计（须提供由第三方检测（检验）机构出具的上述技术参数的检测（验）报告[检测（验）报告应具有CMA或CNAS标识]复印件并加盖投标人公章）； ▲2.中控主机集成视频矩阵功能，支持≥4路HDMI输入接口，≥1路VGA输入接口，≥4路HDMI输出接口，≥1路HD-baset输出接口，≥4路USB接口，≥1路USB声卡接口（所有接口均为原始物理接口，拒绝通过外置设备实现，须提供实物图片予以佐证）； 3.要求视频矩阵每路输出接口既可以输出不同画面，也可以输出相同画面。（须提供由第三方检测（检验）机构出具的上述技术参数的检测（验）报告[检测（验）报告应具有CMA或CNAS标识]复印件并加盖投标人公章）； 4.系统显示输出需支持信号源自动切换功能，当新的信号源接入时，能自动切换到该信号源。同时具备 EDID 功能； 5.支持多路音频输入输出，具备≥4路音频输入，其中至少3路采用3.5mm音频输出接口；具备≥3路音频输出，其中至少1路采用3.5mm接口； 6.中控主机集成强电开关控制模块，提供≥3路交流供电输出，电源输出接口采用防脱插头，并具有防呆设计（须提供由第三方检测（检验）机构出具的上述技术参数的检测（验）报告[检测（验）报告应具有CMA或CNAS标识]复印件并加盖投标人公章）； 7.集成≥3路的弱电IO扩展接口； ▲8.支持+5V和+12V直流电源输出，支持≥5路RS-232，≥2路RS-485串行接口（须提供产品实物图片并加盖原厂公章）； 9.具备≥1路无线麦克风接口，采用一线通技术可同时传输音频、电源、控制信号（须提供产品实物图片并加盖原厂公章）； 10.提供≥4个网络接入端口； 11.控制系统支持以下几种方式登录：支持RFID卡登录、密码、远程登录、扫码登录； 12.中控主机支持网络在线升级，要求升级的过程中，不影响设备的正常使用，从而实现任意时刻进行升级，不影响教学，升级成功后自动切换到新程序； 13．要求相对于的中控管理平台是集成C/S架构和B/S架构，可以通过后台程序集中管理，也可以通过客户端App进行点对点的操作； 14.可对接教务课表系统，实现定时开关功能，支持本地课表存储，可按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行； 15.可拓展物联控制功能，具有物联控制软件，实现教室物联设备统一控制； ▲16.系统须具备自检功能，在上课前对教室内视频传输系统、设备启动情况等系统进行检测，能够精准的检测出教学电脑是否正常开机，视频矩阵信号是否正常，能够及时发现故障设备，保障正常教学活动，系统完成自检后须生成自检报告（需提供相关功能截图予以证明）； 17.配置液晶控制面板，要求≥7寸电容液晶触控屏，支持定制UI， UI主页和屏保画面可以定制学校校徽显示，提供实时时钟显示，可以根据学校需要添加学校Logo以及屏保画面，提供一键上课、下课按键，上下课过程中，按键闪烁，直至完成全部操作； 18.提供智慧教室中控管理软件证书扫描件并加盖原厂公章； 19.要求与学校花江校区十七教智慧教室中控管理系统（现有平台的品牌为海普迪）实现无缝对接，实现教室设备本地及远程统一集中管控。 |
| 2 | 钢制讲台拆除、线路整理及中控安装联调 |  | 1项 |  | 拆除教室原钢制讲台，整理线路、新旧设备安装联调等其他安装所需辅材。 |
| - 质量标准 |  |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| - 验收条件及标准 |  |  | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 3 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |  |  |  |
| 售后及技术服务 要求 |  | - 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货期：自签订合同之日起 7 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西桂林市采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。 |  |  |  |
| 三、其他要求 1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。 2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份： 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：工商银行桂林市屏风支行 - 银行账号：2103 2152 0924 9017 694 |  |  |  |  |  |

- 格式文件

# 采购需求响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 质保年限（年） | 故障处理响应时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日

竞  标  报  价  表

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日